西昌市迎宾大道汽车产业园区 光纤网络和监控系统建设项目 比选文件 比选人：四川爵士建筑工程有限公司 2023年05月

目 录

第一章 比选公告	1

第二章 比选申请人须知	5

第三章 比选办法	13

第四章比选申请文件格式	26

# 第一章  比选公告

四川爵士建筑工程有限公司根据项目建设需要，对西昌市迎宾大道汽车产业园区光纤网络和监控系统建设项目，通过公开比选方式确定施工单位，现将有关事宜公告如下：

- 比选项目情况：本工程总建筑面积：106435.28㎡，地上建筑面积：100677.83㎡，地下车库及设备用房建筑面积：5767.45㎡，其中人防建筑面积4026.71㎡（主要功能为车库及设备用房），总应配车位为1153辆。建筑一层层高7.2m、二层高6m、局部三层高5.4m。项目拟建成集汽车展示、整车销售、汽配维修、金融保险及一站式办证服务中心为一体的汽车专业市场。

二、比选申请人的资格要求

2.1具备独立法人资格，持有有效营业执照，具有健全的技术管理和质量保证体系,具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。

- 2.2 2020年1月1日年以来（以合同签订时间为准），已完成或新承接或正在施工1个类似项目。提供中标<选>通知书和（或）合同协议书或已完成项目的相关证明材料。

- 类似项目是指: 单个合同金额不低于50万元的电子智能化工程。

2.3本项目人员配备要求：/

2.4财务要求：近3年（2020年-2022年）内无亏损，提供近三年财务审计报告。

2.5本次比选不接受联合体，不允许分包。

2.6信誉要求：

（1）被州级及以上主管部门取消比选项目所在地的投标资格且处于有效期内，不接受其比选。

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书，不接受其比选。

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，不接受其比选。

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不接受其比选。

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，不接受其比选。

（6）近三年内，比选申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（需提供书面承诺，格式自拟）。

（7）近三年内，比选申请人和其法定代表人、拟委任的项目负责人在相关主管部门无不良信用记录（需提供书面承诺，格式自拟）。

三、其他要求：/

四、比选文件的获取

凡有意参加比选者，于2023年5月18日至2023年5月22日前凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/）下载比选文件。

五、比选文件的递交及相关事宜

5.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为:2023年5月23日09时30分，地点为:凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政储蓄银行内）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不按照比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将予以拒收。

5.3比选申请人代表应提供：

（1）若为委托代理人（限1人）时应当提供：①授权委托书（原件）；②身份证（原件及复印件）；③养老保险证明（原件或复印件）。

（2）若为法定代表人时应当提供：①法定代表人身份证明（原件）；②身份证（原件及复印件）。

六、联系方式

比选人：四川爵士建筑工程有限公司

地  址：西昌市长安东路53号3幢1楼101号

联系人： 唐先生

联系电话：18228793038

比选代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司

地  址：西昌市长安东路53号

联系人：徐女士

联系电话：18215749515

2023年5月17日

# 第二章  比选申请人须知

## 一、比选项目情况：本工程总建筑面积：106435.28㎡，地上建筑面积：100677.83㎡，地下车库及设备用房建筑面积：5767.45㎡，其中人防建筑面积4026.71㎡（主要功能为车库及设备用房），总应配车位为1153辆。建筑一层层高7.2m、二层高6m、局部三层高5.4m。项目拟建成集汽车展示、整车销售、汽配维修、金融保险及一站式办证服务中心为一体的汽车专业市场。

## 二、比选范围：技术、服务及参数要求

（一）服务内容及要求：

| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 周界枪机 | 1 摄像头(核心产品） 1.内置 GPU 芯片，支持深度学习算法。 ▲2.可支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 。（提供软件功能截图加盖投标人鲜章） 3.支持智能侦测：区域入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 。 4.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 。 5.支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计。 6.采用≥400 万像素 且靶面≥1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器 。 7.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件持 ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，可灵活编码，适用不同带宽和存储环境 ▲8.可以在浏览器设置防火墙功能，支持设置网络访问、禁PING、防半连接功能。（提供软件功能截图加盖投标人鲜章） ▲9.支持本地存储、FTP储存和NAS存储（提供软件功能截图加盖投标人鲜章）。 | 43 | 台 |
| 2 | 半球机 | 有效像素：400万像素分辨率：2560*1440焦距：定焦4mm补光光源：双光源设计（2红外2白光）麦克风：内置麦克风扬声器：内置扬声器语音对讲：支持Onvif协议：支持OSD：支持6行OSD供电方式：DC：12V；POE：48V国标特色功能：支持移动侦测告警、人形侦测、支持人流统计，口罩检测，人脸检测，陌生人识别 | 70 | 台 |
| 3 | 治安枪机 | 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高,可输出400万（2560*1440）@25fps/15fps,持H.265编码，压缩比高，超低码流,最大红外监控距离30米,支持定制告警音，区域入侵，声光警戒，智能夜视，全彩夜视，红外夜视,双向语音对讲，全彩夜视，智能夜视 黑白夜视，声光警戒，区域入侵 | 10 | 台 |
| 4 | 电梯监控摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：20m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;场景变更;音频异常侦测;电压检测;外部报警;安全异常； 接入标准：ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181（双国标）; 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IK10;IP67 | 12 | 台 |
| 5 | POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。80个光模块（1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km） | 40 | 台 |
| 6 | 楼栋24口交换机 | 1、提供100/1000M SFP光接口≥24个，≥4个万兆SFP+端口； 2、交换容量≥670Gbps，包转发率≥150Mpps； ▲3、采用国产CPU、国产交换芯片，提供第三方权威机构证明报告（证明报告内容需包含具体上述元器件具体型号） ▲4、设备MAC表项≥48K，ARP表项≥8K，IPv4路由表项≥12K，IPv6路由表项≥4K，ACL容量≥3.5K，产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）,以上所有功能提供第三方权威测试证明材料； ▲5、支持Openflow 1.3相关SDN协议，提供准入管控功能，提供第三方权威测试证明材料； 6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； ▲7、支持专门基础网络保护机制，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供第三方权威测试证明材料； 8、支持环路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web; ▲10、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图。 | 4 | 台 |
| 7 | 机房核心交换机 | ▲1、设备高度≤1U，提供≥48个25G接口，≥8个100G接口口100G(QSFP28)接口，风扇模块插槽≥4个，电源槽位≥2个； 2、交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps； ▲3、产品深度≤400mm，工作温度0°~45°，提供官网截图； 4、支持VxLAN网桥、VxLAN网关、EVPN VxLAN、L2VNI Mapping、L3VNI Mapping等特性； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6、 等价路由、策略路由等协议； 6、支持数据中心特性M-LAG、PFC、ECN、RDMA等，支持GRPC通信协议、零配置上线、RDMA无损网络、SFLOW协议； 7、支持SFLOW、IPFIX、NETFLOW等流量分析策略，支持缓存状态监控，识别流量微突发情况； 8、支持Telnet、Console、SSH、SNMP v1/v2/v3等管理方式，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级。 | 1 | 台 |
| 8 | LCD大屏 | 1，采用A+级DID液晶面板，工业级超窄边液晶拼接单元 2，亮度：≥450cd/m2 3，≤3.5mm拼缝，≥55英寸 4，最佳分辨率1920*1080 5，使用寿命：60000小时以上（7*24 连续运行） | 4 | 块 |
| 9 | 壁挂支架 | 前维护支架 | 1 | 套 |
| 10 | 解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 解码能力：最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码； 视频输入：2路HDMI； 视频输出路数：4路HDMI | 1 | 台 |
| 11 | 操作客户端 | 1、CPU类型≥i5-10400(2.9GHZ/12M/6核)； 2、主板芯片：≥Intel H470芯片组或以上芯片组； 3、内存：≥16G DDR4-2666内存；数据传输率最高可达 2400MT/s,两个内存槽，最大支持64G； 4、扩展插槽：≥1个PCIeX1，≥1个PCIeX16, ≥双M.2接口（1个用于接SSD，1个用于接无线网卡）； 5、硬盘：≥1T机械硬盘； 6、显卡:2G-730； 7、键鼠：防溅键盘，光电鼠标； 8、网卡：集成 10/100/1000M 千兆以太网卡； 9、配≥22英寸显示器 | 1 | 台 |
| 12 | 接入交换机 | 1、性能：交换容量≥330Gbps,包转发率≥50Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 3、设备MAC地址≥16K，支持IPV4/IPV6双协议栈； ▲4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（提供第三方权威机构检测报告）； 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 8、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON等管理方式； | 1 | 台 |
| 13 | 电梯网桥 | 最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，工作温度：-10℃～+55℃ | 12 | 对 |
| 14 | 视频安防管理平台 | 1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人员布控、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统； 2、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 3、视频监控单台300路，分布式最大600路，门禁单台50路，分布式最大100路，停车单台3进3出，150车位，分布式最大6进6出，300车位； 5、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式； 6、支持平台运维管理，平台运营可视化； 7、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求 8、处理器：双核四线程高性能处理器(Intel Core i3-1115G4),3.0HZ主频； 9、内存：32G，存储：1个 128G-SSD固态硬盘，1个 2T-3.5英寸企业级机械硬盘，一共8个硬盘盘位； 10、操作系统：CentOS7.7 ▲11、平台软件提供7*24小时电话热线支持服务且制造商具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书（提供证书复印件或者相关网站查询结果截图加盖投标人鲜章） | 1 | 台 |
| 15 | 视频存储服务器 | 1、操作系统：嵌入式LINUX系统；主处理器：64位高性能多核处理器； 2、设备支持同时接入≥500路具有车辆检测功能的摄像机； 3、高速缓存≥8GB，； 4、支持16T氦气硬盘； 5、符合GB/T28181标准； ▲6、支持AI交通电警卡口，热成像摄像机等接入；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 7、接口：≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口； 8、220V供电，支持双冗余电源 ▲9、支持纠删码技术。最多可以支持≥16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态，当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色。提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 10、支持添加RTSP协议的设备，输入设备URL后进行添加（提供功能截图） 11、浏览器登录后，设备具有预览的界面；预览界面具有设备树显示功能，抓拍数量显示功能，云台控制功能，开启对讲功能。（提供功能截图） ▲12、可以设置校时权限，只允许白名单中的设备对设备进行校时（提供功能截图） | 1 | 台 |
| 16 | 硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 14 | 块 |
| 17 | 安防弱电箱 | 壁挂式含电源插座(4口)、熔纤盘，根据现场实际情况定制。 | 40 | 台 |
| 18 | 楼栋弱电箱 | 壁挂式含电源插座(8口)、熔纤盘，根据现场实际情况定制。 | 3 | 台 |
| 19 | 综合机柜 | 机房网络标准机柜，尺寸600*800*2000（宽*深*高），含PDU8位32A两个、1个24芯ODF子框（满配） | 1 | 台 |
| 20 | 机房配电箱 | 输入端1个380V/250A，输出端2个100A，6个三相63A，4个三相32A，8个单相10A | 1 | 台 |
| 21 | 网线 | 六类网线，符合国家标准 | 3355 | 米 |
| 22 | 光缆 | GYTA-4芯单模，适用于电信通信预埋、架空、管道 | 4300 | 米 |
| 23 | 光缆 | GYTA-12芯单模，，适用于电信通信预埋、架空、管道 | 960 | 米 |
| 24 | 辅材 | PVC管、尾纤、电源线、水晶头、螺丝、胶带、扎带等等。 | 1 | 项 |
| 25 | 施工 | 完成本项目安装、调试、运行 | 1 | 项 |
| 二、光纤网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 光纤网络系统 | 1、从园区光缆交接箱到园区核心机房布放1根48芯光缆，核心机房进行光纤配线； 2、核心机房至每栋大楼采用12芯光缆，12芯光缆成端至1：32分光箱内。 3、根据现场情况布置不少于12台1：32分光箱，每台1：32分光箱内安装1至2台1：8分光器（总分光器数量不少于17台）。 4、从分光器至每个商铺使用双芯皮线光缆，每个商铺预留2个光端口。 5、园区总共84个光纤信息点（其中A栋楼21个信息点、B栋楼19个信息点、C栋楼24个信息点、D栋楼20个信息点），光纤信息点安装采用壁挂内嵌式。 6、光纤光口统一采用SC/UPC，园区核心光缆应采用防鼠光缆。 7、光纤网络系统末端采用PVC管保护，园区内部有弱电桥架的地方布线共用已有的弱电桥架。 8、分光器的插入损耗、回波损耗、偏振相关损耗等应满足国家标准或相关行业标准。 9、整个光纤网络系统具有易维护性、易操作性、光纤资源冗余性、系统安全性。 | 1 | 项 |

（二）建设目标

园区视频监控系统主要针对园区周界、园区进出口、消防通道口、楼梯口、螺旋坡道、连廊、园区内主要道路、广场等。采用视频存储服务器实现本地存储，配合综合安防管理平台和机房大屏，实现平安园区管理。

园区光纤网络系统，光缆和分光箱采用冗余设计，为后期智慧园区建设预留足够的纤芯和端口资源。

光纤网络系统和视频监控系统均应满足国家标准、满足网络安全性要求。整个系统具有高度的使用稳定性，稳定的光纤网络、稳定运行的视频监控系统。

（三）建设内容

1.视频监控系统

建设1套视频监控系统，含135个摄像机及其配套存储、显示大屏、综合布线等内容等。

视频监控系统存储时间不少于15天。视频监控设备应为监控行业主流产品，仅限于海康威视、大华、华为。核心产品（包括摄像机、录像机、存储、拼接屏），应有国家权威机构提供的检测报告，比选时提供复印件，签订合同前需要提供证书原件或复印件加盖厂家鲜章。园区视频监控系统主要针对园区周界、园区进出口、消防通道口、楼梯口、螺旋坡道、连廊、园区内主要道路、广场等。采用视频存储服务器实现本地存储，配合综合安防管理平台和机房大屏，实现平安园区管理。

视频监控系统安装要求详见“视频监控系统图纸”。

2.光纤网络系统

建设1套光纤网络系统，每个商铺预留2个光端口。

园区光纤网络系统，为后期商铺使用宽带、智慧园区建设预留足够的纤芯和端口资源。光纤网络系统和视频监控系统均应满足国家标准、满足网络安全性要求。整个系统具有高度的使用稳定性，稳定的光纤网络系统。

光纤网络系统安装要求详见“光纤网络系统图纸”。

（四）实施步骤

1.视频监控系统建设实施步骤包括施工图深化设计、现场技术交底、设备采购、到货安装、综合布线、设备上电调试等。

2.光纤网络系统实施步骤包括施工图深化设计、建设、现场技术交底、材料准备、设备及线缆安装等。

三、计划工期： 60 日历天（具体开工时间以比选人下达的开工令为准，开工令下发后，因承包人原因未按工期按时按量完成，每滞后一天罚款5000元）。

注：中选人应按比选人的的工期进度计划要求，配备足够数量的工人及材料、设备。

- 四、质量及安全文明施工要求：质量满足合格标准，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，顺利通过验收。

- （1）执行比选人签发的施工设计文件、作业指导书、国家现行各种工程质量相关行业标准及验收规范以及本比选文件的要求。

（2）工程质量必须满足业主、监理及比选单位的要求，符合本工程施工图设计及规范要求。中标单位必须配备技术负责人、技术人员，所有工序必须经比选单位及监理工程师检查验收合格后方可进行下道工序施工。比选单位质检人员对工程施工进行监督管理，但并不免除中标单位的任何质量责任。

（3）因中标单位责任造成工程质量不合格而发生的返工费用及造成的工期延误及由此增加的费用均由中标单位承担。

安全文明施工要求：中标人应遵守国家法律规范和工程所在地安全生产、劳动安全、环境卫生、环保、施工现场管理等安全文明生产的规定，采取安全文明及环保措施，承担相关费用（包括在投标报价中，不单独报价）。并自觉接受主管部门的监督检查。

（1）确保施工现场达到标准化施工的标准。

（2）杜绝死亡、重伤、火灾、设备损坏等重大事故；事故轻伤率控制在千分之一以下。

（3）安保用品中安全帽、安全带、反光背心、服装按统一要求由中标人自行购买。

五、比选申请人资格要求：

5.1 具备独立法人资格，持有有效营业执照，具有健全的技术管理和质量保证体系,具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。

5.2  2020年1月1日年以来， 已完成或新承接或正在施工 1 个类似项目。提供中标<选>通知书和（或）合同协议书或已完成项目的相关证明材料。

类似项目是指: 单个合同金额不低于50万元的电子智能化工程。

5.3 项目负责人1人；/

现场配备质量人员及专职安全巡视人员（自行承诺）；所有参建工人年龄18-55周岁以下，且按照工期及进度要求匹足够数量的工人（自行承诺）；按统一要求自行购买安保用品及服装（自行承诺）；

5.4财务要求：近3年（2020年-2022年）内无亏损，提供近三年财务审计报告。

5.5信誉要求：

（1）被州级及以上主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内，不接受其比选。

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书，不接受其比选。

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，不接受其比选。

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不接受其比选。

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，不接受其比选。

（6）近三年内，比选申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（需提供书面承诺，格式自拟）。

（7）近三年内，比选申请人和其法定代表人、拟委任的项目负责人在相关主管部门无不良信用记录（需提供书面承诺，格式自拟）。

六、比选申请人不得与比选项目相关单位存在下列关联情形：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与比选项目的其他比选申请人同为一个单位负责人；

（3）与比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（4）法律法规规定的其他情形。

七、比选保证金：无。

八、比选报价说明

8.1最高限价为：人民币（大写）陆拾万零伍仟元整（605000.00元）

8.2比选申请人根据项目实际情况及企业自身经营状况，结合企业管理经验自主报价，不得作上浮报价，且只能有一个有效报价。

8.3比选申请人的报价应为完成本项目合同约定工作内容所发生的成本、利润、管理费、税金、风险费、评审费、延期补偿费等全部费用；

8.4比选服务费：15000元，中选人支付。

九、比选申请文件的编制要求

9.1比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

9.2比选申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。比选申请文件（包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、比选价格的，应作无效比选处理。

9.3比选申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求比选申请人提供原件核验。

9.4比选申请文件格式中明确要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用印章、签名章、或电子版章代替，也不得由他人代签。

9.5比选申请文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，单位章内容须与单位营业执照名称一致。

9.6比选申请文件格式中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自比选而不委托代理人比选，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人比选，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。

9.7法定代表人身份证明、授权委托书（如有）应符合第五章“比选申请文件格式”的要求。比选申请文件不需要逐页小签。

9.8比选申请文件的正本与副本（副本可以是正本的复印件或影印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，同时比选申请文件应从目录页逐页连续编码。比选文件要求附原件的资料，应一律附于比选申请文件“正本”内。 修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。比选申请文件副本一份，应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准；

所有比选申请文件应密封完好，封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应写明：

（1）比选项目名称；

（2）比选申请人名称、地址；

（3）“2023 年   月    日   时    分前不得拆封”字样。

逾期送达的、未送达指定地点的或不按照比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将予以拒收。

十、比选有效期：自比选申请人提交比选申请文件截止之日起计算30天。

十一、比选

11.1比选人按比选文件规定的比选截止时间（比选时间）和地点对比选申请文件公开比选，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加；

11.2按规定提交合格的撤回通知的比选申请文件不予开封，并退还给比选申请人；

11.3按照比选申请人签到顺序当众开标，公布标段名称、比选申请人名称、比选保证金的递交情况、比选报价及其他内容等，并记录在案；

11.4比选申请人代表、比选人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

11.5比选申请人按比选文件规定递交了比选申请文件，不参加比选会或在比选会中途退场的，视为认可比选结果，事后不应再对比选程序的公正合法性等提出质疑或异议。

十二、评审：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

12.1评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：3人。

12.2 评审委员会按照第三章“比选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“比选办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评评审依据。

12.3评审完成后，评审委员会应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。评审委员会推荐中标候选人的人数：3名

十三、合同授予

13.1中选候选人公示：比选人在收到评审报告之日起3日内，按照比选公告规定的公示媒介和期限公示中选候选人，公示期不得少于3日。

13.2比选人将确定排名第1的比选申请人为中选人。排名在前的中选人因不可抗力提出不能履行合同的，比选人可以确定相同标段排名次之的为中选人，并以相同标段报价较低的报价签订合同，以此类推。

13.3 中选人应于收到中选通知书之日起15个工作日内，由法定代表人或其授权人与甲方签订合同。合同经双方法定代表人或其授权人签署并加盖公章后生效；

13.4比选人和中选人在签订合同协议书的同时，须按照本比选文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任；

13.5签订合同之时，中选人应向比选人以现金或银行保函的形式缴纳履约保证金人民币（大写） 伍万元整（50000.00 元）。采用现金时，应由中标人基本帐户转出。采用银行保函时，须提供中标人基本账户银行出具的保函，若其基本账户银行不能开具的，也可由该基本账户银行系统内其他支行及以上银行出具。履行合同期间无违反廉洁行为，且完成合同全部工作，并通过行政主管部门验收合格后，10个工作日内无息退还；

13.6在合同实施期限内中选人若更换负责人的，必须事先取得比选人书面批准，更换后的人员应为本单位人员，且不得低于原比选申请承诺人员所具有的资格和条件。

十四、比选人的权利

14.1比选人保留在授予中选通知书前的任何时候取消本次比选活动以及拒绝所有的比选申请文件的权利，且无须向受影响的比选申请人解释有关原因；

14.2对未中标的比选申请人，比选人将不作任何解释。

十五、不正当竞争与纪律监督

15.1严禁比选申请人向参与比选、评审工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比选、评审工作的有关信息；

15.2 比选申请人在比选过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选。

# 第三章 比选办法

一、总则

（一）评审遵循公平、公正、科学、择优的原则；

（二）评审方法：最低投标价法；

二、评审小组

（一）本项目的评审委员会由比选人按照相关规定组建；

（二）评审委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

（三）比选程序：初步评审---资格评审---量化评分---编写评审报告；

（四）在评审过程中，凡未通过上一评标程序的比选申请文件，不再进入后续的评审程序；

三、初步评审

（一）初步评审主要对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审；

（二）初步评审标准：

| 序号 | 评审标准 | 是否通过（填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请人名称与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 比选申请文件符合比选文件第二章第九条的要求 |  |
| 3 | 比选申请人的报价符合比选文件规定，未超过最高限价 |  |
| 4 | 工期符合比选文件第二章第三条要求 |  |
| 5 | 质量要求符合比选文件第二章第四条要求 |  |
| 6 | 比选申请文件未附有比选人不能接受的条件 |  |
| 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |  |

四、资格评审

评审委员会对通过初步评审的比选申请文件进行资格评审，资格评审实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过，资格审查未通过的不再进入下一步评审。

| 序号 | 评审因素与评审标准 | 是否通过（填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备独立法人资格，持有有效营业执照，具有行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；具有有效的《安全生产许可证》，具有健全的技术管理和质量保证体系,具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。 |  |
| 2 | 项目业绩符合第二章5.2条 |  |
| 3 | 拟任项目负责人符合第二章5.3条 |  |
| 4 | 财务要求：符合第二章5.4条 |  |
| 5 | 信誉要求：符合第二章5.5条 |  |
| 6 | 比选申请人的其他要求符合比选文件规定 |  |
| 7 | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |

五、量化评分并推荐中选候选人

本项目比选采取最低投标价法，由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会构成：3人。通过符合性评审的最低价中选。若有相同报价时随机抽取一家作为中选单位。

# 第四章  比选申请文件格式

说明：

(1) 比选申请人应按照本章提供的比选申请文件格式要求，提交比选申请文件；本章未提供格式的，由比选申请人自主编制；

(2)本章所附格式大小只是范例，可另附页；

(3)比选申请文件密封后按规定的时间和地址提交。

西昌市迎宾大道汽车产业园区光纤网络和监控系统建设项目

比选申请文件

比选申请人：           （全称并盖章）

年   月   日

目  录

一、比选函

二、已标价工程量清单

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权书

五、比选保证金

六、资格审查资料

七、其他材料

- 一、比选函

（比选人名称）：

1.我方已仔细研究                 （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以    元（大写       ）的比选总报价按合同约定完成工程施工工作。

2.我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不撤销比选申请文件。

3.项目负责人姓名：       	，年龄：     ，职 称：          。

4.质量要求：          ，计划工期          。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6.我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在比选文件第二章第五项第5.6条和第六项的任何一种情形。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本比选函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8. 	（其他补充说明）。

比选申请人： 	(盖单位章)   法定代表人或其委托代理人： 		(签字)  地    址： 			  网    址： 			  电    话： 			  传    真： 			  邮政编码：

年 	月 	日

注：比选申请人仅须在比选函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

# 二、工程量清单

比选申请人应按照比选人提供的工程量清单及其说明的要求逐项填报工程量清单。

| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| 1 | 周界枪机 | 1 摄像头(核心产品） 1.内置 GPU 芯片，支持深度学习算法。 ▲2.可支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 。（提供软件功能截图加盖投标人鲜章） 3.支持智能侦测：区域入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 。 4.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 。 5.支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计。 6.采用≥400 万像素 且靶面≥1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器 。 7.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件持 ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，可灵活编码，适用不同带宽和存储环境 ▲8.可以在浏览器设置防火墙功能，支持设置网络访问、禁PING、防半连接功能。（提供软件功能截图加盖投标人鲜章） ▲9.支持本地存储、FTP储存和NAS存储（提供软件功能截图加盖投标人鲜章）。 | 43 | 台 |  |
| 2 | 半球机 | 有效像素：400万像素分辨率：2560*1440焦距：定焦4mm补光光源：双光源设计（2红外2白光）麦克风：内置麦克风扬声器：内置扬声器语音对讲：支持Onvif协议：支持OSD：支持6行OSD供电方式：DC：12V；POE：48V国标特色功能：支持移动侦测告警、人形侦测、支持人流统计，口罩检测，人脸检测，陌生人识别 | 70 | 台 |  |
| 3 | 治安枪机 | 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高,可输出400万（2560*1440）@25fps/15fps,持H.265编码，压缩比高，超低码流,最大红外监控距离30米,支持定制告警音，区域入侵，声光警戒，智能夜视，全彩夜视，红外夜视,双向语音对讲，全彩夜视，智能夜视 黑白夜视，声光警戒，区域入侵 | 10 | 台 |  |
| 4 | 电梯监控摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：20m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;场景变更;音频异常侦测;电压检测;外部报警;安全异常； 接入标准：ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181（双国标）; 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IK10;IP67 | 12 | 台 |  |
| 5 | POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。80个光模块（1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km） | 40 | 台 |  |
| 6 | 楼栋24口交换机 | 1、提供100/1000M SFP光接口≥24个，≥4个万兆SFP+端口； 2、交换容量≥670Gbps，包转发率≥150Mpps； ▲3、采用国产CPU、国产交换芯片，提供第三方权威机构证明报告（证明报告内容需包含具体上述元器件具体型号） ▲4、设备MAC表项≥48K，ARP表项≥8K，IPv4路由表项≥12K，IPv6路由表项≥4K，ACL容量≥3.5K，产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）,以上所有功能提供第三方权威测试证明材料； ▲5、支持Openflow 1.3相关SDN协议，提供准入管控功能，提供第三方权威测试证明材料； 6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； ▲7、支持专门基础网络保护机制，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供第三方权威测试证明材料； 8、支持环路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web; ▲10、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图。 | 4 | 台 |  |
| 7 | 机房核心交换机 | ▲1、设备高度≤1U，提供≥48个25G接口，≥8个100G接口口100G(QSFP28)接口，风扇模块插槽≥4个，电源槽位≥2个； 2、交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps； ▲3、产品深度≤400mm，工作温度0°~45°，提供官网截图； 4、支持VxLAN网桥、VxLAN网关、EVPN VxLAN、L2VNI Mapping、L3VNI Mapping等特性； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6、 等价路由、策略路由等协议； 6、支持数据中心特性M-LAG、PFC、ECN、RDMA等，支持GRPC通信协议、零配置上线、RDMA无损网络、SFLOW协议； 7、支持SFLOW、IPFIX、NETFLOW等流量分析策略，支持缓存状态监控，识别流量微突发情况； 8、支持Telnet、Console、SSH、SNMP v1/v2/v3等管理方式，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级。 | 1 | 台 |  |
| 8 | LCD大屏 | 1，采用A+级DID液晶面板，工业级超窄边液晶拼接单元 2，亮度：≥450cd/m2 3，≤3.5mm拼缝，≥55英寸 4，最佳分辨率1920*1080 5，使用寿命：60000小时以上（7*24 连续运行） | 4 | 块 |  |
| 9 | 壁挂支架 | 前维护支架 | 1 | 套 |  |
| 10 | 解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 解码能力：最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码； 视频输入：2路HDMI； 视频输出路数：4路HDMI | 1 | 台 |  |
| 11 | 操作客户端 | 1、CPU类型≥i5-10400(2.9GHZ/12M/6核)； 2、主板芯片：≥Intel H470芯片组或以上芯片组； 3、内存：≥16G DDR4-2666内存；数据传输率最高可达 2400MT/s,两个内存槽，最大支持64G； 4、扩展插槽：≥1个PCIeX1，≥1个PCIeX16, ≥双M.2接口（1个用于接SSD，1个用于接无线网卡）； 5、硬盘：≥1T机械硬盘； 6、显卡:2G-730； 7、键鼠：防溅键盘，光电鼠标； 8、网卡：集成 10/100/1000M 千兆以太网卡； 9、配≥22英寸显示器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 接入交换机 | 1、性能：交换容量≥330Gbps,包转发率≥50Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 3、设备MAC地址≥16K，支持IPV4/IPV6双协议栈； ▲4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（提供第三方权威机构检测报告）； 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 8、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON等管理方式； | 1 | 台 |  |
| 13 | 电梯网桥 | 最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，，工作温度：-10℃～+55℃ | 12 | 对 |  |
| 14 | 视频安防管理平台 | 1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人员布控、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统； 2、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 3、视频监控单台300路，分布式最大600路，门禁单台50路，分布式最大100路，停车单台3进3出，150车位，分布式最大6进6出，300车位； 5、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式； 6、支持平台运维管理，平台运营可视化； 7、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求 8、处理器：双核四线程高性能处理器(Intel Core i3-1115G4),3.0HZ主频； 9、内存：32G，存储：1个 128G-SSD固态硬盘，1个 2T-3.5英寸企业级机械硬盘，一共8个硬盘盘位； 10、操作系统：CentOS7.7 ▲11、平台软件提供7*24小时电话热线支持服务且制造商具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书（提供证书复印件或者相关网站查询结果截图加盖投标人鲜章） | 1 | 台 |  |
| 15 | 视频存储服务器 | 1，操作系统：嵌入式LINUX系统；主处理器：64位高性能多核处理器； 2，设备支持同时接入≥500路具有车辆检测功能的摄像机； 3，高速缓存≥8GB，； 4，支持16T氦气硬盘； 5，符合GB/T28181标准； ▲6，支持AI交通电警卡口，热成像摄像机等接入；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 7，接口：≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口； 8，220V供电，支持双冗余电源 ▲9，支持纠删码技术。最多可以支持≥16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态，当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色。提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 10，支持添加RTSP协议的设备，输入设备URL后进行添加（提供功能截图） 11，浏览器登录后，设备具有预览的界面；预览界面具有设备树显示功能，抓拍数量显示功能，云台控制功能，开启对讲功能。（提供功能截图） ▲12，可以设置校时权限，只允许白名单中的设备对设备进行校时（提供功能截图） | 1 | 台 |  |
| 16 | 硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 14 | 块 |  |
| 17 | 安防弱电箱 | 壁挂式含电源插座(4口)、熔纤盘，根据现场实际情况定制。 | 40 | 台 |  |
| 18 | 楼栋弱电箱 | 壁挂式含电源插座(8口)、熔纤盘，根据现场实际情况定制。 | 3 | 台 |  |
| 19 | 综合机柜 | 机房网络标准机柜，尺寸600*800*2000（宽*深*高），含PDU8位32A两个、1个24芯ODF子框（满配） | 1 | 台 |  |
| 20 | 机房配电箱 | 输入端1个380V/250A，输出端2个100A，6个三相63A，4个三相32A，8个单相10A | 1 | 台 |  |
| 21 | 网线 | 六类网线，符合国家标准 | 3355 | 米 |  |
| 22 | 光缆 | GYTA-4芯单模，适用于电信通信预埋、架空、管道 | 4300 | 米 |  |
| 23 | 光缆 | GYTA-12芯单模，，适用于电信通信预埋、架空、管道 | 960 | 米 |  |
| 24 | 辅材 | PVC管、尾纤、电源线、水晶头、螺丝、胶带、扎带等等。 | 1 | 项 |  |
| 25 | 施工 | 完成本项目安装、调试、运行 | 1 | 项 |  |
| 二、光纤网络系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 光纤网络系统 | 1、从园区光缆交接箱到园区核心机房布放1根48芯光缆，核心机房进行光纤配线； 2、核心机房至每栋大楼采用12芯光缆，12芯光缆成端至1：32分光箱内。 3、根据现场情况布置不少于12台1：32分光箱，每台1：32分光箱内安装1至2台1：8分光器（总分光器数量不少于17台）。 4、从分光器至每个商铺使用双芯皮线光缆，每个商铺预留2个光端口。 5、园区总共84个光纤信息点（其中A栋楼21个信息点、B栋楼19个信息点、C栋楼24个信息点、D栋楼20个信息点），光纤信息点安装采用壁挂内嵌式。 6、光纤光口统一采用SC/UPC，园区核心光缆应采用防鼠光缆。 7、光纤网络系统末端采用PVC管保护，园区内部有弱电桥架的地方布线共用已有的弱电桥架。 8、分光器的插入损耗、回波损耗、偏振相关损耗等应满足国家标准或相关行业标准。 9、整个光纤网络系统具有易维护性、易操作性、光纤资源冗余性、系统安全性。 | 1 | 项 |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |

三、法定代表人身份证明

单位名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:           年        月       日

经营期限:

姓 名:           性 别:        年 龄:           职 务:

系                       的法定代表人。

特此证明。

比选申请人:   (盖公章)

日 期:      年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

四、授权委托书

本人    （姓名）系   （比选申请人）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的比选申请文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

特此委托。

附：（1）法定人表人身份证明和法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件、比选申请人为其缴纳的养老保险（提供最近6个月连续缴费证明）复印件

比选申请人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

委托代理人：                           （签字）

年      月      日

注：本授权委托书为法定代表人不亲自比选而委托代理人比选适用。后附代理人身份证复印件。

五、比选保证金

比选保证金：无。

六、资格审查资料

（一)比选申请人基本情况一览表

| 比选申请人名称（盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 联系人; 电话. |
|  | 传真; 电子邮件. |
| 法定代表人 | 电话. |
| 企业资质证书 | 证书号 类型; 等级; 证书号. |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 成立日期 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 比选申请人关联企业情况：（另附页） |  |  |  |
| 1.比选申请人所有股东名称及相应股权（出资额）比例 |  |  |  |
| 2.投资人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例 |  |  |  |
| 3.与比选申请人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |
| 省外企业在川分公司机构名称 |  |  |  |
| 驻川负责人 |  |  |  |

(二)拟委任的项目负责人资历表

| 姓 | 名 |  |  |  | 年 | 龄 |  |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  |  | 学 | 历 |  |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | _____年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 经 |  | 历 |  |  |  |  |  |
| 时 | 间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目负责人相关情况。

2.拟派本项目人员须为本单位人员，均需提供由社保部门出具并盖章的最近六个月由该比选申请单位为其购买社保的凭证复印件；并提供相关人员身份证、职称证、资格证件复印件。

（三）拟委任的其他人员情况表

| 序号 | 本标段任职 | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |  |

注：此表不作为评审的依据，仅作为中标合同谈判的依据。

（四）完成类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工程咨询工作 |  |
| 工程咨询服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明号。

2.项目完成情况：比选申请人应根据项目实际完成情况进行填报。

3.比选申请人应根据比选文件第二章第5.2条的要求在本表后附相关证明材料。

4.如近年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的

合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（五）比选申请人的信誉情况表

| 项 目 | 比选申请人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.比选申请人应按照比选文件第二章5.6条的规定，逐条说明其信誉情况。

2.“比选申请人的信誉情况表”应附比选申请人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

## 七、其他材料